ZAPYTANIE OFERTOWE do 14000,00 euro

nr 07/11

z dnia 19.04.2011 r.

na dostawę pomp infuzyjnych – 5 szt. w ramach realizacji projektu „Poprawa opieki nad noworodkiem w województwie łódzkim”

realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Niniejsze zapytanie ofertowe realizowane jest w związku z realizacją Zarządzenia nr 119/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

W związku z realizacją zarządzenia Rektora nr 119/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r., zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę i warunki dla umowy.

- Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, z siedzibą w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź, tel.: 042 2733244, fax.: 042 6393979, e-mail: lidia.solecka@umed.lodz.pl, http://www.umed.lodz.pl.

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa pomp infuzyjnych – 5 szt. w ramach realizacji projektu „Poprawa opieki nad noworodkiem w województwie łódzkim”, nr umowy: 1/PL0355/07/NMF/MFEOG/2008  realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i budżetu państwa.

- Opis techniczny sprzętu:

|  | Parametr/Warunek | Parametr wymagany |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Producent/kraj | Podać |
| - 3 | Rok PRODUKCJI | 2010 |
| - 5 | Zasilanie AC 230 V 50 Hz | Tak |
| - 7 | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min, IP 22 | Tak |
| - 9 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego | Min 2 godz. przy przepływie 100 ml/godz |
| - 10 | Masa pompy | do 6,00 kg |
| - 11 | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem. | Tak |
| - 12 | Uchwyt mocujący | Tak |
| - 15 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | Tak |
| - 17 | Zakres prędkości infuzji | Min. 0,1 do 1000 ml/godz. |
| - 19 | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | Tak |
| - 23 | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii | Tak |
| - 25 | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika. | Tak |
| - 32 | Alarm trybu KVO o zmiennej prędkości w zależności od prędkości infuzji. | Tak |
| - 27 | Możliwość pracy z lub bez czujnika kropli | Tak |
| - 34 | Alarm okluzji | Tak |
| - 35 | Alarm czujnika kropli | Tak |
| - 36 | Alarm rozładowanego akumulatora | Tak |
| - 37 | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | Tak |
| - 38 | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu. | Tak |
| - 39 | Alarm wstępny przed końcem infuzji | Tak |
| 22. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |
| 23. | Gwarancja min. 24 m-ce | Tak |

miejsce dostawy i montażu: Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii i Anestezjologii, Łódź, ul. Sporna 36/50 ,

- Termin realizacji zamówienia - od 27 kwietnia 2011 r. do 30 kwietnia 2011 r.

- Kryterium oceny ofert stanowi cena za realizację w/w usługi

- Sposób oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnienie kryteriów:

- Cena (brutto, w tym VAT) – 100%

- Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrowo a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.

- Sposób przygotowania oferty.

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (zał. nr 1), w języku polskim, w formie pisemnej. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Odpowiedź na Zapytanie ofertowe nr 7/11 z dnia 19.04.2011 r.” lub przesłać mailem na adres lidia.solecka@umed.lodz.pl w formie pdf z tytułem maila „Odpowiedź na Zapytanie ofertowe nr 7/11 z dnia 19.04.2011 r.”

- Miejsce złożenia oferty.

Ofertę można przesłać pocztą na adres: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Rektorat, ul.  Kościuszki 4, 90-419 Łódź z dopiskiem „Lidia Solecka” lub złożyć osobiście: w Dziale Księgowości, Rektorat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź.  Rozpatrywane będą oferty doręczone osobiście , przez operatora pocztowego lub przesłane mailem do czasu określonego w punkcie 10 zapytania ofertowego, niezależnie od daty nadania.

- Termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 22.04.2011 r. do godz. 15.00.

- Wszystkie podmioty, które w sposób prawidłowy złożyły ofertę, zostaną poinformowane o jej wynikach drogą pisemną, do dnia 22.04.2011 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej

W załączeniu:

- Wzór oferty

Załącznik nr 1  do zapytania ofertowego

…………………………………….

Pieczęć wykonawcy

OFERTA

na  dostawę pomp infuzyjnych – szt. 5 w ramach realizacji projektu

„Poprawa opieki nad noworodkiem w województwie łódzkim”

Pełna nazwa i siedziba Wykonawcy:

........................................................................................................................................

Telefon:………………………………………Fax: ………………………………

NIP:…………………………………………Regon:……………………………….

Przystępując do postępowania o udzielenia zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

- zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia zawartymi w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

- łączna cena dostawy pomp infuzyjnych  zgodnego z parametrami technicznymi przedstawionymi w zapytaniu wynosi  brutto  …………………. w tym VAT  ………………….    Słownie……………………………………………………………………………………….

- Akceptuję termin realizacji zamówienia określony w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym Zamawiającego i uznaję  się za związanych określonymi w nim zasadami postępowania.

………………………………………………………….

data i popis wykonawcy/pełnomocnika: